załącznik nr 1 do ogłoszenia

Specyfikacja

- CZĘŚĆ PIERWSZA: dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim. Termin realizacji części pierwszej zamówienia – do 16 lutego 2020 r.

- System telewizji przemysłowej i alarmowej w muszli koncertowej                       w Parku Miejskim ma obejmować swoim zasięgiem terem wskazany                      w załączniku graficznym do wzoru umowy (załącznik nr 1). Teren ten zostanie pokryty 8 kamerami IP typu dzień/noc z promiennikami podczerwieni, wyposażonych we wbudowane sygnalizatory optyczne                            i dźwiękowe. Rejestrator cyfrowy posiadający jeden dwukierunkowy tor audio – interkom, umieszczony zostanie w szafie RACK 19” w serwerowni, zaopatrzonej w UPS-a, panel zasilający switchPoE, patchpanel UTP, panel porządkowy, szynę  z odbiornikami oraz półkę i zostanie podłączony                           do nowego monitora LCD min 21” full HD, który będzie ulokowany                              w serwerowni. Zapis obrazu będzie odbywał się z użyciem kodeka H.265 na dyskach wewnętrznych o minimalnej sumarycznej wielkości 6 TB.

System telewizji przemysłowej docelowo służył będzie do zdalnej transmisji obrazu.

System alarmowy przystosowany ma być do przesyłania sygnałów alarmowych do wskazanej stacji monitorowania alarmów.

SYSTEM CCTV :

| lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator NVR 824K | 1 |
| 2 | Kamera ACU Sense DS-2CD2T46G14I/SL | 8 |
| 3 | HDD 6TB | 1 |
| 4 | Switch PoE X8 | 1 |
| 5 | Adapter kamery | 8 |
| 6 | Monitor 32” | 1 |
| 7 | Uchwyt monitora | 1 |
| 8 | UPS Inwerter IPS600-SIN-WM | 1 |
| 9 | Akumulator 33 Ah GLP 33-12 | 1 |
| 10 | Okablowanie + zaprogramowanie stref detekcji kamer |  |
| 11 | Szafa rack | 1 |

SYSTEM ALARMOWY :

| lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala SPECTRA 6000 | 1 |
| 2 | Manipulator K32 LCD | 1 |
| 3 | Obudowa P-17/80 | 1 |
| 4 | Akumulator 18 Ah | 1 |
| 5 | Sygnalizator zewnętrzny | 2 |
| 6 | Czujka ruchu PET | 8 |
| 7 | Czujka zewnętrzna SIR 10S ATSUMI | 3 |
| 8 | Okablowanie + programowanie |  |

Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących                              w specyfikacji  towarzyszą  wyrazy  „lub  równoważny”,  co  oznacza,  że  dopuszcza  się zastosowanie  urządzeń  i  materiałów o  cechach  nie gorszych  niż  opisywane  w  niniejszym  dokumencie,  tj.  spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji technicznej lub lepsze.

Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne                         w stosunku do opisanych  przez  Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego.

W przypadku, gdy wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału lub  urządzenia  technicznego,  to  charakteryzujące  tak  opisany  materiał  lub  urządzenie  techniczne  parametry  i  cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.

- W obiekcie znajduje się łącze internetowe Zamawiającego.

- Szczegółowe warunki tej części zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 (wzór umowy – dostawa oraz montaż systemu alarmowego).

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej ww. obiekcie przed przystąpieniem do złożenia oferty. W celu potwierdzenia odbycia wizji lokalnej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (jako załącznik do kwestionariusza ofertowego) podpisany załącznik nr 2 (potwierdzenie odbycia wizji lokalnej).

- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie polegające na budowie lub montażu instalacji monitoringu i wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy                         – w tym okresie, co najmniej trzy roboty polegające na budowie lub montażu instalacji monitoringu o wartości co najmniej 10 000, 00 zł brutto każda; wykonanie niniejszych robót zostanie udokumentowana poprzez przedstawienie listów referencyjnych (załączniki do kwestionariusza ofertowego). Zamawiający zastrzega, że przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

- Zamawiający żąda przedłożenia (załączniki do kwestionariusza ofertowego):

- aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu     
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą                     
niż 1.000.000,00 złotych, (potwierdzona za zgodność z oryginałem 
kopia),

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej                 niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (potwierdzona za zgodność                   z oryginałem kopia).

- CZĘŚĆ DRUGA: ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim tj.

- ochrona osobowa budynku kina „Etiuda”, Aleja 3 Maja 6, w dni robocze                              od godz. 21.00 do 7.00, w dni wolne od pracy – całą dobę, każdorazowo wykonywanej przez 1 umundurowanego pracownika ochrony, w okresie od 1 lutego do 30 września 2020 r.

Ze względu na rewitalizację ww. budynku, jaka ma być przeprowadzona przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w 2020 r., Zamawiający przewiduje wypowiedzenie warunków umowy  w momencie przekazania placu budowy lub też przedłużenie zawartej umowy na tych samych warunkach o kolejny miesiąc w związku                                   z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na rewitalizację. Przewiduje się, że prace budowlane w ww. obiekcie rozpoczną się  w okresie czerwiec – sierpień 2020 r.

- całodobowa ochrona osobowa budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury,                    ul. Siennieńska 54, każdorazowo wykonywana przez  1 umundurowanego pracownika ochrony, w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

- monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a,  w okresie od 1lutego do 31 grudnia 2020 r.

- monitoring wizyjny i elektroniczny oraz interwencje w muszli koncertowej                        w Parku Miejskim, w okresie od 17 lutego do 31 grudnia 2020 r.

- konserwacja i naprawa systemu monitoringu w budynku CTH                                         
przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a w okresie od 1lutego do 31 grudnia 2020 r.

- konserwacja i naprawa systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim w okresie od 1lutego do 31 grudnia 2020 r.

- konserwacja i naprawa systemu monitoringu w budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury,  ul. Siennieńska 54, w okresie od 1lutego do 31 grudnia 2020 r.

- odległość siedziby Wykonawcy części II zamówienia od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 10 km

- szczegółowe warunki Zamówienia zostały zawarte we wzorach umów stanowiących załączniki nr 3 (wzór umowy - ochrona osobowa i monitoring                        w budynku Kina Etiuda, muszli koncertowej i budynku CTH) i załącznik nr 4 (ochrona osobowa w budynku OBK)

- Niedopuszczalne jest zatrudnianie pracowników realizujących zadania ochronne na podstawie umów cywilnoprawnych, co oznacza, że każda roboczogodzina w ramach realizowanego kontraktu, musi być wypracowana przez pracownika ochrony wyłącznie w ramach stosunku pracy.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. 2019 r poz. 1778 z późn. zm.).

- W przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę  powyższych zobowiązań, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi                      o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek znajduje zastosowanie                        w szczególności w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, zamiast na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej ww. obiektach przed przystąpieniem do złożenia oferty. W celu potwierdzenia odbycia wizji lokalnej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (jako załącznik do kwestionariusza ofertowego) podpisany załącznik nr 2 (potwierdzenie odbycia wizji lokalnej).

- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie fizycznej ochrony obiektów oraz monitoringu wizyjnego i wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zadania polegające na ochronie fizycznej obiektu                      o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2 każda oraz trzy zadania monitoringu wizyjnego obiektów; wykonanie niniejszych zadań zostanie udokumentowana poprzez przedstawienia listów referencyjnych (załączniki do kwestionariusza ofertowego). Zamawiający zastrzega, że przez jedno zadanie rozumie jedno zadanie w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

- Zamawiający żąda przedłożenia (załączniki do kwestionariusza ofertowego):

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (potwierdzona za zgodność                          z oryginałem kopia),

- polisę ubezpieczeniową OC w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na minimum 1 000 000, 00 zł (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia),

- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetworzonych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (potwierdzona za zgodność                                 z oryginałem kopia),

- CZĘŚĆ TRZECIA: ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r.,

- Termin wykonania zamówienia: 1 lutego – 31 grudnia 2020 r.

| Data imprezy | Nazwa imprezy | Miejsce imprezy | Charakter imprezy | Przewidywana ilość osobogodzin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 marca | Dzień Kobiet | Hala MOSiR | masowa | 150 |
| 4 kwietnia | Wielkanocny Ryneczek | Rynek | niemasowa | 40 |
| maj | Ostrowieckie Spotkania Szantowe | Muszla koncertowa | niemasowa | 40 |
| 1 czerwca | Dzień Dziecka | Muszla koncertowa | niemasowa | 40 |
| 20 czerwca | Noc Świętojańska | Park Miejski | niemasowa | 60 |
| czerwiec | Dni Ostrowca | Stadion KSZO | masowa | 340 |
| czerwiec | Dni Ostrowca | Muszla koncertowa | niemasowa | 60 |
| lipiec | Kultura w Centrum | Rynek | niemasowa | 100 |
| sierpień | Seans Nocy Letniej | Rynek | niemasowa | 100 |
| 29 sierpnia | Zakończenie Wakacji | Stadion KSZO | masowa | 220 |
| 6 grudnia | Rozświetlenie Choinki | Rynek | niemasowa | 40 |
| 18 grudnia | Spotkanie Wigilijne | Rynek | niemasowa | 40 |
| 31 grudnia | Spotkanie Sylwestrowe | Rynek | masowa | 180 |
| - - - | Ochrona fizyczna sprzętu przed i po koncertach | miejsca imprez | -------------- | 150 |

- Przewidywane terminy imprez i ilość godzin (tabela poniżej) mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla żadnej ze stron. Imprezy mogą ulec przesunięciu lub odwołaniu, wydłużeniu lub skróceniu. Możliwe jest również organizowanie dodatkowych imprez lub zmiana charakteru imprez już zaplanowanych. Ilość osobogodzin może się zmieniać w zależności od różnych okoliczności.

- szczegółowe warunki Zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 (wzór umowy - ochrona obiektów).

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie ochrony fizyczne imprez i wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięć zadań polegających na ochronie fizycznej imprez masowych,                    w których wzięło udział minimum 5 000 osób. Wykonanie niniejszych zadań zostanie udokumentowane poprzez przedstawienia listów referencyjnych (załączniki do kwestionariusza ofertowego). Zamawiający zastrzega, że przez jedno zadanie rozumie jedno zadanie w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Wykonawca załączy również listę ochranianych przez siebie imprez w 2019 r.

- Zamawiający żąda przedłożenia (załączniki do kwestionariusza ofertowego):

- koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetworzonych

w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- polisy ubezpieczeniowej na minimum 1 000 000, 00 zł, obejmującej swoim zakresem również ochronę imprez masowych,

- wykaz minimum 30 pracowników służby informacyjnej oraz minimum 10 pracowników służby porządkowej, pozostających                    w stałej dyspozycji Wykonawcy, z podaniem numerów zaświadczeń oraz informacją o sposobie ich zatrudnienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 20% ww. pracowników na podstawie umowy o pracę.

- oświadczenie, że Wykonawca posiada możliwość zwiększenia stanu osobowego ochrony danej imprezy o 20%, jeżeli na co najmniej                   2 godziny przed planowaną imprezą uzyska informację od Zamawiającego o takim zapotrzebowaniu.