Zał. nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Scena mobilna na przyczepie z możliwością szybkiego montażu i demontażu przez maksimum 2 osoby w czasie do 60 minut o powierzchni sceny 48 m2  - długość – 8 m,   głębokość – 6m, dach sceny o profilu łukowym

- Skrzydła nagłośnieniowe – 2 sztuki

- Podesty nagłośnieniowe – komplet

- Wysokość podestu scenicznego -  1,2m - 1,4m

- Podłoga sceny ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej, trudno zapalnej

- Rama przyczepy - stalowa podparta na dwóch osiach, całość ustawiona                     i wypoziomowana za pomocą czterech podpór oraz zabezpieczona antykorozyjnie

- Układ jezdny - tandem

- Konstrukcja sceny aluminiowa, elementy nośne dachu wykonane                              z aluminiowej kratownicy

- System podnoszenia dachu na bazie siłowników hydraulicznych - system elektrohydrauliczny sterowany pilotem, który umożliwia podnoszenie dachu po uprzednim zainstalowaniu oświetlenia, elektrohydrauliczne poziomowanie podłogi

- maksymalne obciążenie dachu – 300 kg.

- kolorystyka zadaszenia – ciemnosrebrny; zadaszenie wykonane z plandeki  trudno zapalnej, plandeka czołowa osłaniająca podest w kolorze ciemnosrebrnym z logiem Zamawiającego, z materiału trudno zapalnego

- kolorystyka siatek tylnej i bocznych oraz pod skrzydłami nagłośnieniowymi – czarna; siatki wykonane z materiału trudno zapalnego

- Schody z regulowanym kątem natarcia stopni – 2 sztuki

- Scena wyposażona w barierki z tyłu i z boków sceny, drabinę, odciągi, wiatromierz, podkładki pod stopy, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, klucz do kół

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w celu prawidłowej obsługi                     i eksploatacji sceny

- Gwarancja – 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- Transport sceny do zamawiającego

- Scena mobilna powinna być zarejestrowana i ubezpieczona.